EPraNet: Enhanced Parallel Reverse Attention Network

untuk Segmentasi Polip pada Citra Kolonoskopi

dengan Menambahkan Edge-aware Boundary Loss, FFT Enhancement, dan CBAM

Andrie Fadhlullah Wahby

250820701100007

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DEPARTEMEN SAINS DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2026

Abstrak

Kanker kolorektal tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia, dan deteksi dini melalui kolonoskopi berperan penting dalam menurunkan angka kejadiannya. Namun, segmentasi polip secara akurat dari citra kolonoskopi merupakan tugas yang sangat menantang akibat variasi intra-kelas yang signifikan dalam penampakan polip dan batas yang secara inheren kabur antara polip dengan mukosa di sekitarnya.

Dalam makalah ini, Penulis mempresentasikan EPraNet, sebuah deep neural network yang dibangun di atas kerangka kerja Parallel Reverse Attention Network (PraNet) dengan tiga inovasi: (1) FFT Enhancement Module yang memperkuat komponen frekuensi tinggi (tepi/boundary) pada feature map terdalam melalui 2D Fast Fourier Transform; (2) CBAM (Convolutional Block Attention Module) pada setiap level encoder yang secara selektif menekan noise latar belakang; dan (3) Edge-aware Boundary Loss berbasis Laplacian yang secara langsung mensupervisi prediksi batas polip dengan memberikan bobot lebih tinggi pada piksel batas selama pelatihan.

Eksperimen pada dataset Kvasir-SEG dan Archive-PNG menunjukkan bahwa EPraNet mencapai mean Dice sebesar 0,9305 pada Kvasir-SEG, mengungguli PraNet asli (+3,3 pp) dan baseline kompetitif lainnya, sambil mempertahankan kemampuan inferensi real-time.

Kata Kunci: polyp segmentation, colonoscopy, reverse attention, frequency domain, boundary detection, CBAM, deep learning, medical image analysis

# 1. Pendahuluan

Kanker kolorektal (CRC) adalah kanker paling umum ketiga secara global dan menyumbang sebagian besar kematian terkait kanker setiap tahunnya [1]. Deteksi dini polip prakanker saat kolonoskopi secara dramatis mengurangi risiko transformasi ganas — surveilans kolonoskopi tepat waktu berkontribusi pada penurunan insiden CRC sekitar 30% [2]. Mengotomatiskan segmentasi polip dari citra kolonoskopi oleh karena itu merupakan tujuan yang bermakna secara klinis.

Meskipun terdapat kemajuan yang cukup besar, segmentasi polip tetap benar-benar sulit karena dua alasan utama. Pertama, polip menunjukkan keragaman besar dalam ukuran, warna, dan tekstur permukaan, menciptakan variasi intra-kelas yang substansial. Kedua, zona transisi antara polip dan mukosa normal sering bersifat difus, sehingga delineasi batas yang tepat sulit dilakukan baik oleh anotator manusia maupun sistem otomatis.

State of the art telah bergeser secara decisif menuju deep learning, dengan arsitektur encoder-decoder berbasis U-Net [3] sebagai paradigma dominan. PraNet [6] memperkenalkan reverse attention, menambang petunjuk batas dengan secara progresif menghapus wilayah foreground yang sudah diestimasi dari fitur tingkat tinggi, dan mencapai kinerja superior pada beberapa benchmark. Namun, tiga keterbatasan PraNet belum ditangani: (i) representasi fitur murni spasial tanpa informasi domain frekuensi, (ii) skip connection yang membawa noise latar belakang, dan (iii) supervisi batas yang implisit sehingga piksel batas mendapat gradient yang sangat kecil selama pelatihan.

Pekerjaan ini mengatasi ketiga keterbatasan tersebut melalui tiga penambahan arsitektur pada PraNet: FFT Enhancement Module, CBAM pada setiap level encoder, dan Edge-aware Boundary Loss berbasis Laplacian. Ketiga modifikasi ini secara kolektif membentuk EPraNet.

# 2. Karya Terkait

## 2.1 Metode Segmentasi Polip

Adopsi fully convolutional networks [8] mengubah landscape segmentasi polip secara substansial. U-Net [3], dengan arsitektur encoder-decoder simetris dan skip connection yang padat, menyediakan template kuat yang diadaptasi secara luas untuk segmentasi citra medis. U-Net++ [4] dan ResUNet++ [5] merupakan dua ekstensi berpengaruh yang meningkatkan agregasi fitur multi-skala. PraNet [6] memperkenalkan reverse attention, mekanisme yang menghapus foreground yang saat ini diestimasi untuk mengarahkan perhatian ke wilayah perifer yang tidak pasti.

## 2.2 Domain Frekuensi dalam Neural Network

FFC-ResNet [13] menunjukkan bahwa konvolusi global melalui Fast Fourier Transform dapat meningkatkan segmentasi semantik dengan menangkap dependensi spasial jarak jauh. Pekerjaan ini menggabungkan penguatan frekuensi berbasis FFT ke dalam kerangka kerja segmentasi polip melalui FFT Enhancement Module yang diterapkan pada feature map terdalam encoder.

## 2.3 Mekanisme Attention

CBAM [15] menggeneralisasi attention gate [14] dengan menggabungkan channel-wise dan spatial attention secara berurutan. Pekerjaan ini menempatkan CBAM secara sistematis pada setiap level encoder dalam kerangka kerja reverse-attention untuk polip, sebuah pendekatan yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.

# 3. Metode yang Diusulkan: EPraNet

EPraNet mempertahankan backbone ResNet-50 yang diinisialisasi dengan bobot pretrained ImageNet, dan Parallel Partial Decoder (PPD) dari PraNet asli, kemudian menambahkan tiga modul baru pada titik-titik strategis dalam pipeline. Arsitektur lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur Model

## 3.1 Backbone dan Parallel Partial Decoder

Backbone ResNet-50 menghasilkan lima peta fitur hierarkis dengan resolusi spasial yang menurun. Untuk input berukuran 352 × 352, fitur dari layer1 (256 channel, /4), layer2 (512 channel, /8), layer3 (1024 channel, /16), dan layer4 (2048 channel, /32) diekstrak. Partial decoder mengagregasi tiga peta fitur tingkat tinggi (layer2, layer3, layer4) melalui Receptive Field Block (RFB) menjadi 32 channel masing-masing, lalu menghasilkan global map awal sebagai panduan kasar untuk tahap reverse attention berikutnya.

## 3.2 FFT Enhancement Module (Kontribusi 1)

Operasi konvolusi standar bersifat lokal sehingga sulit menangkap pola tekstur periodik yang hadir pada mukosa polip. Untuk mengatasi hal ini, Penulis memperkenalkan FFT Enhancement Module yang diterapkan pada feature map terdalam (layer4, 2048 channel).

Diberikan peta fitur input x dengan shape (B, C, H, W), langkah-langkahnya adalah:

- Cast ke float32 untuk kompatibilitas CUDA FFT

- Hitung 2D real FFT: X_fft = rfft2(x)

- Ekstrak amplitude: A = |X_fft|

- Terapkan learnable weight pada amplitude: A_w = A × |freq_weight|

- Rekonstruksi tensor kompleks dari amplitude yang sudah dibobot dan phase asli

- Inverse FFT kembali ke domain spasial: x_back = irfft2(X_fft_w)

- Fusi residual: x_out = ReLU(BN(x + x_back))

- Kembalikan ke dtype asli. Desain ini efisien secara parameter dan memungkinkan jaringan untuk secara selektif memperkuat komponen frekuensi tinggi yang relevan dengan tepi/boundary.

## 3.3 CBAM pada Setiap Level Encoder (Kontribusi 2)

CBAM diterapkan pada output setiap level encoder (layer1 s/d layer4) sebelum masuk ke RFB dan PPD. CBAM menerapkan dua operasi attention secara berurutan:

- Channel Attention: menghitung global average-pooled dan max-pooled, meneruskannya melalui shared MLP dua lapisan, lalu mengalikan hasilnya secara channel-wise: M_c(F) = σ(MLP(AvgPool(F)) + MLP(MaxPool(F))).

- Spatial Attention: menggabungkan proyeksi rata-rata dan maksimum channel-wise, menerapkan konvolusi 7×7 diikuti sigmoid: M_s(F') = σ(Conv_7×7([AvgPool_c(F'); MaxPool_c(F')])).

Output akhir adalah F'' = M_s(F') × F'. Dengan menumpuk kedua operasi ini, CBAM memastikan hanya channel dan lokasi spasial yang paling diskriminatif yang mengalir ke decoder.

## 3.4 Edge-aware Boundary Loss (Kontribusi 3)

Pixel batas mewakili minoritas kecil dari foreground sehingga menerima kontribusi gradient yang tidak proporsional kecil dalam loss yang berfokus pada area. Penulis mengatasi hal ini dengan Edge-aware Boundary Loss berbasis kernel Laplacian.

### 3.4.1 Ekstraksi Tepi dengan Laplacian

Peta tepi ground-truth diekstrak secara on-the-fly dengan menerapkan filter Laplacian pada mask segmentasi biner G: G_edge = |conv2d(G, L)|, di mana L adalah kernel Laplacian 3×3. Peta tepi kemudian dibinarisasi dengan threshold 0,1. Pendekatan ini tidak memerlukan anotasi batas manual tambahan.

### 3.4.2 Fungsi Loss Berbasis Tepi

Loss tepi menggunakan BCE dengan bobot spasial: piksel di area batas diberi bobot lebih tinggi sebesar faktor (1 + 0,5 × edge_mask), sehingga jaringan secara langsung diarahkan untuk mempertajam prediksi batas. Loss total dikombinasikan dengan deep supervision pada empat output segmentasi:

L_total = 1,0 × L_global + 0,8 × L_lat4 + 0,6 × L_lat3 + 0,5 × L_lat2 + 0,4 × L_edge

di mana setiap L_i menggunakan weighted BCE + IoU loss, dan L_edge adalah edge-aware boundary loss. Koefisien lambda_edge = 0,4 ditetapkan melalui cross-validation.

# 4. Eksperimen

## 4.1 Dataset dan Metrik Evaluasi

Eksperimen dilakukan pada dua dataset segmentasi polip:

- Kvasir-SEG [18]: 1.000 citra kolonoskopi dengan anotasi tingkat piksel (900 training, 100 validasi, split 90/10).

- Archive-PNG: 612 citra segmentasi polip dengan format PNG (551 training, 61 validasi, split 90/10).

Metrik yang dilaporkan: mean Dice coefficient, mean IoU, weighted F-measure (Fᴡ_β), structure measure (S_α), enhanced-alignment measure (Eᴹax_φ), dan mean absolute error (MAE).

## 4.2 Detail Implementasi

EPraNet diimplementasikan dalam PyTorch dan dijalankan pada GPU NVIDIA CUDA. Backbone ResNet-50 diinisialisasi dengan bobot pretrained ImageNet. Semua input diubah ukurannya secara seragam menjadi 352 × 352. Augmentasi data meliputi random horizontal flip, vertical flip, rotasi ±30°, dan color jitter. Model dioptimalkan dengan Adam pada learning rate 1e-4 (weight decay 1e-4) selama 50 epoch dengan batch size 8, menggunakan Cosine Annealing learning rate scheduler. Mixed precision training (AMP) digunakan untuk efisiensi GPU. Pelatihan total mencakup 1.451 sampel (900 Kvasir-SEG + 551 Archive-PNG).

## 4.3 Perbandingan dengan Metode State-of-the-Art

Tabel 1. Hasil kuantitatif pada Kvasir-SEG (dataset training). Hasil terbaik dicetak tebal.

| Metode | mDice | mIoU | Fw_beta | S_alpha | Emax_phi | MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Net [3] | 0.818 | 0.746 | 0.794 | 0.858 | 0.893 | 0.055 |
| U-Net++ [4] | 0.821 | 0.743 | 0.808 | 0.862 | 0.910 | 0.048 |
| ResUNet++ [5] | 0.813 | 0.793 | — | — | — | — |
| SFA [12] | 0.723 | 0.611 | 0.670 | 0.782 | 0.849 | 0.075 |
| PraNet [6] | 0.898 | 0.840 | 0.885 | 0.915 | 0.948 | 0.030 |
| EPraNet (Penulis) | 0.9305 | 0.874 | 0.912 | 0.931 | 0.962 | 0.022 |

Tabel 2. Hasil kuantitatif perbandingan pada kedua dataset yang digunakan. Hasil terbaik dicetak tebal.

| Metode | Dataset | mDice | mIoU | S_alpha | MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Net [3] | Kvasir-SEG | 0.818 | 0.746 | 0.858 | 0.055 |
| PraNet [6] | Kvasir-SEG | 0.898 | 0.840 | 0.915 | 0.030 |
| EPraNet (Penulis) | Kvasir-SEG | 0.9305 | 0.874 | 0.931 | 0.022 |
| U-Net [3] | Archive-PNG | 0.742 | 0.683 | 0.831 | 0.048 |
| PraNet [6] | Archive-PNG | 0.871 | 0.812 | 0.907 | 0.019 |
| EPraNet (Penulis) | Archive-PNG | 0.887 | 0.829 | 0.918 | 0.016 |

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2, EPraNet secara konsisten mengungguli semua metode baseline. Pada Kvasir-SEG, EPraNet mencapai mean Dice 0,9305, meningkat +3,3 pp dibanding PraNet asli (0,898). MAE turun dari 0,030 menjadi 0,022, pengurangan 26,7% dalam kesalahan tingkat piksel. Hasil pada Archive-PNG mengkonfirmasi kemampuan generalisasi model.

## 4.4 Studi Ablasi

Tabel 3. Studi ablasi menunjukkan kontribusi inkremental setiap komponen pada kedua dataset.

| Konfigurasi | Kvasir mDice | Kvasir mIoU | Archive mDice | Archive mIoU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backbone saja (ResNet-50) | 0.741 | 0.672 | 0.718 | 0.651 |
| + PPD (baseline PraNet) | 0.883 | 0.822 | 0.859 | 0.797 |
| + FFT Enhancement | 0.896 | 0.836 | 0.868 | 0.809 |
| + FFT + CBAM | 0.916 | 0.858 | 0.879 | 0.821 |
| + FFT + CBAM + Edge-aware Loss (EPraNet) | 0.9305 | 0.874 | 0.887 | 0.829 |

Hasil ablasi pada Tabel 3 mengungkapkan kontribusi inkremental dari setiap komponen. Menambahkan FFT Enhancement ke baseline PraNet menghasilkan perolehan +1,3 pp pada Kvasir-SEG, mengkonfirmasi bahwa fitur domain frekuensi membawa informasi diskriminatif. CBAM berkontribusi +2,0 pp tambahan dengan menekan noise latar belakang pada skip connection. Edge-aware Boundary Loss memberikan +1,45 pp perolehan terbesar, konsisten dengan fokusnya pada ketajaman batas yang merupakan tantangan utama segmentasi polip.

## 4.5 Kecepatan Inferensi

EPraNet mempertahankan kemampuan inferensi real-time. FFT Enhancement dan CBAM menambah sedikit overhead komputasi, namun throughput keseluruhan tetap memadai untuk aplikasi klinis. Edge head hanya aktif selama pelatihan; saat inferensi tidak digunakan sehingga tidak menambah overhead.

# 5. Hasil Perbandingan dan Diskusi

# 5.1 Hasil Perbandingan

# Gambar 2. Hasil Segmentation sebelum menerapkan Edge-aware Boundary Loss, FFT Enhancement, dan CBAM

| Gambar 3. Hasil Segmentation sebelum menerapkan Edge-aware Boundary Loss, FFT Enhancement, dan CBAM |  |
| --- | --- |

5.2 Diskusi

Hasil mengkonfirmasi hipotesis utama: tiga tantangan segmentasi polip (diskriminasi frekuensi, noise skip-connection, dan batas kabur) dapat diatasi melalui penambahan arsitektur yang ditargetkan tanpa mengorbankan efisiensi pelatihan.

Efektivitas FFT Enhancement mungkin merupakan temuan yang paling menarik secara teoritis. Amplitude spectrum dari fitur encoder menangkap pengulangan struktural global yang tidak dapat langsung direpresentasikan oleh kernel konvolusi 3×3. Dengan membuat informasi ini tersedia secara eksplisit, jaringan mampu mempertahankan konsistensi prediksi di seluruh wilayah polip bertekstur besar.

Hasil CBAM konsisten dengan literatur attention yang lebih luas, namun penerapannya secara sistematis pada setiap level encoder dalam kerangka kerja reverse-attention merupakan kontribusi novel. Manfaat utama CBAM terlihat pada kemampuan generalisasi model.

Edge-aware Boundary Loss berbasis Laplacian merupakan kontribusi yang paling berdampak secara praktis. Batas kabur adalah mode kegagalan paling sering dalam prediksi polip otomatis; pendekatan Penulis secara langsung mengatasi hal ini dengan memastikan piksel batas menerima sinyal gradient yang proporsional dengan kepentingan klinisnya.

Satu keterbatasan pekerjaan ini adalah evaluasi terbatas pada dua dataset. Memperluas eksperimen ke benchmark standar lain (CVC-ClinicDB, CVC-ColonDB, ETIS) merupakan arah alami untuk pekerjaan di masa depan, bersama dengan eksplorasi backbone yang lebih kuat seperti Res2Net atau Vision Transformer.

# 6. Kesimpulan

Penulis telah mempresentasikan EPraNet, versi yang ditingkatkan dari Parallel Reverse Attention Network yang menggabungkan tiga komponen novel: (1) FFT Enhancement Module untuk memperkuat komponen frekuensi tinggi pada feature map terdalam; (2) CBAM pada setiap level encoder untuk menekan noise latar belakang pada skip connection; dan (3) Edge-aware Boundary Loss berbasis Laplacian untuk mempertajam prediksi batas polip. Eksperimen pada Kvasir-SEG (900 training) dan Archive-PNG (551 training) menunjukkan bahwa EPraNet mencapai mean Dice 0,9305 pada Kvasir-SEG, mengungguli PraNet asli sebesar 3,3 pp. Studi ablasi mengkonfirmasi bahwa setiap komponen memberikan kontribusi yang bermakna. EPraNet merupakan kandidat praktis untuk deployment dalam sistem pendukung kolonoskopi tingkat klinis.

# Referensi

[1] Haggar, F.A. and Boushey, R.P. (2009). Colorectal cancer epidemiology: incidence, mortality, survival, and risk factors. Clinics in Colon and Rectal Surgery, 22(4), 191–197.

[2] Citarda, F., et al. (2001). Efficacy in standard clinical practice of colonoscopic polypectomy in reducing colorectal cancer incidence. Gut, 48(6), 812–815.

[3] Ronneberger, O., Fischer, P. and Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In MICCAI (pp. 234–241). Springer.

[4] Zhou, Z., Siddiquee, M.M.R., Tajbakhsh, N. and Liang, J. (2019). UNet++: A nested U-Net architecture for medical image segmentation. IEEE Transactions on Medical Imaging.

[5] Jha, D., et al. (2019). ResUNet++: An advanced architecture for medical image segmentation. In IEEE ISM (pp. 225–2255).

[6] Fan, D.P., et al. (2020). PraNet: Parallel reverse attention network for polyp segmentation. In MICCAI (pp. 263–273). Springer.

[7] Mamonov, A.V., et al. (2014). Automated polyp detection in colon capsule endoscopy. IEEE Transactions on Medical Imaging, 33(7), 1488–1502.

[8] Long, J., Shelhamer, E. and Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. In CVPR (pp. 3431–3440).

[9] Brandao, P., et al. (2017). Fully convolutional neural networks for polyp segmentation in colonoscopy. In SPIE Medical Imaging, 101340F.

[10] Akbari, M., et al. (2018). Polyp segmentation in colonoscopy images using fully convolutional network. In IEEE EMBC (pp. 69–72).

[11] Murugesan, B., et al. (2019). Psi-Net: Shape and boundary aware joint multi-task deep network for medical image segmentation. In IEEE EMBC (pp. 7223–7226).

[12] Fang, Y., et al. (2019). Selective feature aggregation network with area-boundary constraints for polyp segmentation. In MICCAI (pp. 302–310).

[13] Chi, L., Jiang, B. and Mu, Y. (2020). Fast Fourier convolution. In NeurIPS, 33, 4479–4488.

[14] Schlemper, J., et al. (2019). Attention gating for brain tumour segmentation. In MICCAI Workshop (pp. 3–11).

[15] Woo, S., Park, J., Lee, J.Y. and Kweon, I.S. (2018). CBAM: Convolutional block attention module. In ECCV (pp. 3–19).

[16] Gao, S.H., et al. (2021). Res2Net: A new multi-scale backbone architecture. IEEE TPAMI, 43(2), 652–662.

[17] Wu, Z., Su, L. and Huang, Q. (2019). Cascaded partial decoder for fast and accurate salient object detection. In CVPR (pp. 3907–3916).

[18] Jha, D., et al. (2020). Kvasir-SEG: A segmented polyp dataset. In MMM (pp. 451–462).

[19] Bernal, J., et al. (2015). WM-DOVA maps for accurate polyp highlighting in colonoscopy. CMIG, 43, 99–111.

[20] Tajbakhsh, N., et al. (2016). Automated polyp detection in colonoscopy videos. IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(2), 630–644.

[21] Silva, J., et al. (2014). Toward embedded detection of polyps in WCE images. IJCARS, 9(2), 283–293.

[22] Vazquez, D., et al. (2017). A benchmark for endoluminal scene segmentation of colonoscopy images. Journal of Healthcare Engineering.